HDSD KAADAS M7-W

A. CÀI ĐẶT

I. Cài đặt tính năng (mã số chủ ban đầu: 123456789)

Bước đầu tiên cần thay đổi mã số chủ ta thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ hiện tại (123456789) # nhập mã số chủ mới lần thứ 1 # nhập mã số chủ mới lần thứ 2 #

1, Cài đặt mã số mở cửa thành viên.

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 11 nhập mã số mở cửa lần thứ 1 # nhập mã số mở cửa lần thứ 2 #

Lưu ý: Độ dài của mã số là từ 6 đến 12 số, không liền nhau, không trùng nhau.

2, Cài đặt vân tay thành viên.

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 11 > nhấp nhả vân tay 6 lần vào điểm đọc vân tay

Lưu ý: cài vân tay khóa giống cài vân tay điện thoại.

3, Cài đặt thẻ từ thành viên.

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 11 > đặt thẻ từ lên điểm đọc thẻ từ

4, Cài đặt mã số mở cửa 1 lần.

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 12 nhập mã số mở cửa lần thứ 1 # nhập lại mã số mở cửa lần thứ 2 #

5, Thêm/ Thay đổi vân tay chủ.

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 14 > nhấp nhả vân tay 6 lần vào điểm đọc vân tay

6, Thay đổi mã số chủ

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 15 nhập mã số chủ lần thứ 1 # nhập lại mã số chủ lần thứ 2 #

II, Xóa Tính Năng

1, Xóa mã số:

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 161 > nhập mã số mở cửa muốn xóa

Xóa tất cả mã số: ** mã số chủ # 1641

2, Xóa vân tay

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 162 > nhập vân tay muốn xóa

Xóa tất cả vân tay: ** mã số chủ # 1642

3, Xóa thẻ từ

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 63 > nhập thẻ từ muốn xóa

Xóa tất cả thẻ từ: ** mã số chủ # 1643

III, Chế độ bảo mật kép: (dùng 2 chức năng để mở)

**mã số chủ#24

IV, Cài đặt âm lượng:

Âm lượng to: **mã số chủ#211

Âm lượng vừa: **mã số chủ#212

Tất âm thanh: **mã số chủ#213

IV, Tính năng khác.

1, Chuyển ngôn ngữ sang tiếng trung.

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 221

2, Chuyển ngôn ngữ sang tiếng anh.

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 222

3, Chuyển ngôn ngữ sang tiếng nga

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 223

4, Chuyển ngôn ngữ sang tiếng Kazakhtan

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 224

B. SỬ DỤNG

I. Mở cửa từ bên ngoài bằng mã số: chạm tay vào màn hình để làm sáng màn hình, sau đó nhập mã số và ấn # để mở khóa.

II. Mở cửa từ bên ngoài bằng vân tay: đặt vân tay lên điểm đọc vân tay.

III. Mở cửa từ bên ngoài bằng thẻ: Đặt thẻ từ lên điểm đọc thẻ từ

IV. Cách reset lại khóa : (trong trường hợp quên mã số chủ)

Mở nắp sau bên dưới tay cầm, sử dụng que nhỏ nhấn đúp lỗ R ở lỗi nhỏ ở dưới cùng bên trái và có tiếng nói là thành công. Sau đấy, cài đặt các bước lại từ đầu.

C: Kết nối App: **Mã số chủ# >41

Tắt kết nối app: **Mã số chủ# >42

Bước 1: Tải App “Kaadas Lock” trên điện thoại

Bước 2: Tạo tài khoản đăng nhập bằng email

Bước 3: Chọn Add Device -> chọn Wifi lock -> Chọn mạng tần số 2.4G -> Tìm  thiết bị

Bước 4: Thao tác trên khóa **Mã số chủ# 41

Vậy khóa và điện thoại sẽ tự động kết nối vào app để sử dụng.