HDSD KAADAS S10-5W

A. CÀI ĐẶT

I. Cài đặt tính năng (mã số chủ ban đầu: 123456789)

Bước đầu tiên cần thay đổi mã số chủ ta thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ hiện tại (123456789) nhấn phím # nhập mã số chủ mới lần thứ nhất nhấn phím # nhập mã số chủ mới lần thứ hai nhấn phím #

1, Cài đặt mã số mở cửa thành viên.

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # nhấn phím số 2 (nháy đèn xanh báo thành công)

+ Nhập mã số mở cửa lần thứ 1 #

+ Nhập mã số mở cửa lần thứ 2 # (nháy đèn xanh 2 lần báo thành công)

Lưu ý: Độ dài của mã số là từ 6 đến 12 số, không liền nhau, không trùng nhau.

2, Cài đặt vân tay thành viên.

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # nhấn phím số 5 (nháy đèn xanh báo thành công)

Nhấp nhả vân tay 8 lần vào điểm đọc vân tay (nháy đèn xanh hai lần báo thành công)

Lưu ý: cài vân tay khóa giống cài vân tay điện thoại.

3, Cài đặt thẻ từ thành viên.

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # nhấn phím số 7 (nháy đèn xanh báo thành công).

Đặt thẻ từ lên điểm đọc thẻ từ (nháy đèn xanh 2 lần báo thành công)

4, Thay đổi mã số chủ

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # 1 (nháy đèn xanh báo thành công)

Nhập mã số chủ lần thứ nhất bấm phím #

Nhập lại mã số chủ lần thứ hai nhấn phím #

(nháy đèn xanh 2 lần báo thành công)

II, Xóa Tính Năng

1, Xóa mã số mở cửa.

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # nhấn phím số 3 (nháy đèn xanh báo thành công)

Nhập mã số mở muốn xóa cửa lần thứ nhất nhấn phím #

Nhập mã số mở muốn xóa cửa lần thứ hai nhấn phím số # (nháy đèn xanh 2 lần báo thành công)

3, Xóa vân tay.

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # nhấn phím số 6 (nháy đèn xanh báo thành công) đặt vân tay muốn xóa lên để xóa vân tay (nháy đèn xanh 2 lần báo thành công)

4, Xóa tất cả thẻ từ.

Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # nhấn phím số 8 (nháy đèn xanh báo thành công) đặt thẻ từ muốn xóa lên để xóa thẻ từ (nháy đèn xanh 2 lần báo thành công)

III, Chế độ khóa.

1, Chế độ mở cửa bằng 2 tính năng (bảo mật kép) ta thực hiện cú pháp sau:

1.1,  ** mã số chủ # nhấn phím số 0 (nháy đèn xanh báo thành công)

Nhấn tiếp nhấn phím số 1 để tắt bảo mật kép (nháy đèn xanh 2 lần báo thành công)

1.2, ** mã số chủ # nhấn phím số 0 (nháy đèn xanh báo thành công)

Nhấn tiếp nhấn phím số 2 để bật bảo mật kép (nháy đèn xanh 2 lần báo thành công)

2, Tính năng thông phòng.

BẬT: Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # nhấn phím số 9 (nháy đèn xanh báo thành công) nhấn tiếp 1 để bật chế độ thông phòng. (nháy đèn xanh 2 lần báo thành công)

TẮT: Thực hiện cú pháp sau: ** mã số chủ # nhấn phím số 9 (nháy đèn xanh báo thành công) nhấn tiếp 2 để tắt chế độ thông phòng. (nháy đèn xanh 2 lần báo thành công)

IV. Cài đặt Wifi:

** <MSC> # 4 1 -> kết nối wifi
Đăng nhập tài khoản kaadas đã được tạo. chọn mục  kết nối wifi
- B1: Vào dòng Option 2: nhập K9-5W => add
- B2: Chọn Lock installed, go for paring
- B3: trên app chọn Mater PIN code changed successfully rồi next
- B4: Trên khóa nhập ** mã số chủ # 41 rồi chọn next ở trên app
- B5 – Chọn số series trên app ( Go Bind) 
- B6 nhập mã số chủ trên app rồi next
- B7 nhập wifi gia đình rồi next tiếp
đến bước đặt tên cho khóa là hoàn thành các bước kết nối

** <MSC> # 4 2 -> ngắt kết nối

B. SỬ DỤNG

I. Mở cửa từ bên ngoài bằng mã số: chạm tay vào màn hình để làm sáng màn hình, sau đó nhập mã số và ấn # để mở khóa.

II. Mở cửa từ bên ngoài bằng vân tay: đặt vân tay lên điểm đọc vân tay.

III. Mở cửa từ bên ngoài bằng thẻ: Đặt thẻ từ lên điểm đọc thẻ từ

IV. Tắt/bật âm thanh: giữ phím số 0 trong 5s

V. Cách reset lại khóa: (trong trường hợp quên mã số chủ)

Sử dụng que nhỏ nhấn đúp lỗ RES ở mặt sau khóa và có tiếng nói là thành công. Sau đấy, cài đặt các bước lại từ đầu.